اسم المشروع

مشروع حصر نظام حصر التكليف الانشائية

# FR-1 إدارة الحسابات (Account Management)

يجب أن يوفر النظام آلية لإدارة حسابات المستخدمين، بما يشمل إنشاء الحسابات، تسجيل الدخول، حماية الحساب، وإدارة الاشتراكات المرتبطة بالنظام.

يتكون هذا المطلب من المكونات التالية:

FR-1.1 إنشاء الحساب
FR-1.2 تسجيل الدخول
FR-1.3 التحقق بخطوتين
FR-1.4 استعادة كلمة المرور
FR-1.5 إدارة الاشتراكات
FR-1.6 النسخة التجريبية
FR-1.7 أمان الحساب
FR-1.8 سجل النشاطات

# FR-1.1 إنشاء الحساب (User Registration)

يجب أن يسمح النظام للمهندس بإنشاء حساب جديد للوصول إلى النظام.

## بيانات التسجيل المطلوبة

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| الاسم الكامل | اسم المهندس |
| البريد الإلكتروني | يستخدم لتسجيل الدخول |
| كلمة المرور | كلمة مرور الحساب |
| تأكيد كلمة المرور | للتحقق من صحة الإدخال |
| رقم الهاتف | للتواصل أو التحقق |
| الدولة | اختياري |
| Hardware ID | معرف الجهاز |

## شروط كلمة المرور

يجب أن تحقق كلمة المرور الشروط التالية:

- لا تقل عن 8 أحرف

- تحتوي على حرف كبير

- تحتوي على حرف صغير

- تحتوي على رقم

- تحتوي على رمز خاص

مثال:

Abc@1234

## ربط الحساب بالجهاز

عند إنشاء الحساب لأول مرة يقوم النظام بتسجيل:

HardwareID
DeviceName
OperatingSystem

ويتم ربط الحساب بهذا الجهاز.

# FR-1.2 تسجيل الدخول (Login)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتسجيل الدخول باستخدام:

- البريد الإلكتروني  او رقم الهاتف

- كلمة المرور او بصمة الأصبع

## التحقق أثناء تسجيل الدخول

يقوم النظام بالتحقق من:

- وجود الحساب

- صحة كلمة المرور

- حالة الاشتراك

- توافق Hardware ID

## سياسة الجهاز الواحد

الحساب يعمل على جهاز واحد فقط.

إذا حاول المستخدم تسجيل الدخول من جهاز جديد:

يظهر خياران:

1 السماح بنقل الحساب إلى الجهاز الجديد
2 إلغاء العملية

# FR-1.3 التحقق بخطوتين (Two Factor Authentication)

بعد إنشاء الحساب يجب تفعيل الحساب عبر:

- رابط تحقق عبر البريد الإلكتروني
أو

- رمز OTP

لا يتم تفعيل الحساب حتى يتم التحقق.

# FR-1.4 استعادة كلمة المرور (Password Recovery)

إذا نسي المستخدم كلمة المرور يمكنه استعادتها عبر:

- إدخال البريد الإلكتروني

- إرسال رمز تحقق

- إدخال الرمز

- تعيين كلمة مرور جديدة

# FR-1.5 إدارة الاشتراكات (Subscription Management)

النظام يعمل بنظام اشتراكات مدفوعة.

كل حساب مرتبط باشتراك.

## أنواع الاشتراكات

| الباقة | المميزات |
| --- | --- |
| Trial | نسخة تجريبية |
| Basic | شهري |
| Pro | سنوي |

## بيانات الاشتراك

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| SubscriptionType | نوع الباقة |
| StartDate | ةتاريخ البداية |
| EndDate | تاريخ الانتهاء |
| Status | حالة الاشتراك |

## حالات الاشتراك

غير نشط
شهري
سنوي
تجربي

# FR-1.6 النسخة التجريبية (Trial)

عند التسجيل لأول مرة:

يحصل المستخدم على نسخة تجريبية لمدة 7 أيام.

بعد انتهاء المدة:

- يتم تعطيل الحساب

- يظهر إشعار تجديد الاشتراك

# FR-1.7 طرق الدفع

النظام يدعم طرق الدفع التالية:

1️⃣ تحويل بنكي
2️⃣ المحافظ الرقمية المحلية 
3️⃣ رفع إيصال الدفع

يقوم المستخدم برفع:

صورة إيصال الدفع

يقوم الأدمن بمراجعته وتفعيل الاشتراك.

# FR-1.8 أمان الحساب

يجب أن يقوم النظام بـ:

- تشفير كلمات المرور باستخدام
BCrypt أو Argon2

- منع تسجيل الدخول بعد 5 محاولات فاشلة

- قفل الحساب مؤقتاً

# FR-1.9 سجل النشاطات (Audit Logs)

يجب أن يسجل النظام:

- تسجيل الدخول

- تسجيل الخروج

- تغيير كلمة المرور

- تغيير الجهاز

- انشاء حساب

- عملية اشتراك

ويتم حفظ:

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| UserID | المستخدم |
| Timestamp | الوقت |
| IP Address | عنوان IP |
| Device | الجهاز |
| Action | نوع العملية |

النظام يدعم حالتين:

### الحالة الحالية

حساب = مهندس واحد

### تحديث مستقبلي

حساب شركة
يمكن إضافة عدة مهندسين

سيتم تصميم النظام بحيث يدعم ذلك لاحقاً.

# المتطلبات الوظيفية – إدارة المشاريع

Functional Requirements – Project Management

# FR-2.1 إنشاء مشروع جديد (Create Project)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإنشاء مشروع جديد وإدخال بياناته الأساسية.

### البيانات المطلوبة عند إنشاء المشروع

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| Project ID | معرف المشروع (يولد تلقائياً من النظام) |
| Project Name | اسم المشروع |
| Client Name | اسم العميل أو الجهة المالكة |
| Engineering Office | اسم المكتب أو الشركة الهندسية ( من الاعدادات العامة) |
| Project Location | موقع المشروع (مدينة / دولة) |
| Project Type | نوع المشروع (سكني – تجاري – صناعي – بنية تحتية) |
| Start Date | تاريخ بداية المشروع |
| Expected End Date | التاريخ المتوقع للانتهاء |
| Project Status | حالة المشروع |
| Project Description | وصف مختصر للمشروع |
| Created By | المهندس الذي أنشأ المشروع يأخذ من (الاعدادات العامة) |
| Created Date | تاريخ إنشاء المشروع |

# FR-2.2 عرض المشاريع (View Projects)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بعرض جميع المشاريع المسجلة داخل النظام.

### المعلومات المعروضة في قائمة المشاريع

- اسم المشروع

- اسم العميل

- نوع المشروع

- موقع المشروع

- حالة المشروع

- تاريخ البداية

- تاريخ إنشاء المشروع

### خصائص العرض

- عرض المشاريع في جدول

- إمكانية الترتيب حسب

  - اسم المشروع

  - تاريخ البداية

  - حالة المشروع

  - نوع المشروع

  - تاريخ الإنشاء

# FR-2.3 البحث عن مشروع (Search Project)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بالبحث عن المشاريع المسجلة.

### البحث يكون عبر

- اسم المشروع

- اسم العميل

- موقع المشروع

او ترك حقل البحث فارغ والبحث ب الفلاتره

### فلاتر إضافية

- تاريخ بداية المشروع

- نوع المشروع

- حالة المشروع

# FR-2.4 تعديل المشروع (Edit Project)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتعديل بيانات المشروع بعد إنشائه.

### الحقول القابلة للتعديل

- اسم المشروع

- اسم العميل

- الموقع

- نوع المشروع

- وصف المشروع

- تاريخ الانتهاء المتوقع

- حالة المشروع

### قيود التعديل

- لا يمكن تعديل Project ID

- يجب تسجيل أي تعديل في سجل النشاطات (Audit Log)

# FR-2.5 أرشفة المشروع (Archive Project)

يجب أن يسمح النظام بأرشفة المشروع بدلاً من حذفه.

### خصائص الأرشفة

- لا يظهر المشروع في قائمة المشاريع النشطة

- يبقى محفوظاً في قاعدة البيانات

- يمكن استعادته لاحقاً

# FR-2.6 إدارة مراحل المشروع (Project Stages Management)

يجب أن يسمح النظام بإدارة مراحل المشروع من داخل المشروع نفسه.

المراحل تمثل تقسيم المشروع إلى أجزاء مثل:

- الدور الأرضي

- الدور الأول

- الدور الثاني

- السطح

### العمليات المتاحة للمراحل

#### إضافة مرحلة جديدة

يمكن للمستخدم إضافة مرحلة جديدة داخل المشروع.

#### تعديل مرحلة

يمكن تعديل بيانات المرحلة.

#### حذف مرحلة

يمكن حذف المرحلة في حال عدم وجود بيانات مرتبطة بها.

#### عرض المراحل

عرض جميع مراحل المشروع في قائمة.

#### أرشفة المراحل

إمكانية ارشفة مرحلة داخال المشروع من اجل عدم دخولها في حساب تكلفة المشروع

# FR-2.7 إدارة ملفات المشروع (Project Files)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإضافة ملفات مرتبطة بالمشروع.

### أمثلة الملفات

- مخططات إنشائية

- تقارير هندسية

- مستندات PDF

- صور المشروع

### العمليات المتاحة

#### رفع ملف

يمكن رفع ملف وربطه بالمشروع.

#### عرض الملفات

عرض جميع الملفات المرتبطة بالمشروع.

#### تنزيل ملف

يمكن تنزيل الملف من النظام.

#### حذف ملف

يمكن حذف الملف إذا لم يعد مطلوباً.

### بيانات الملف

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| File ID | معرف الملف |
| File Name | اسم الملف |
| File Type | نوع الملف (PDF – Image – Document) |
| Upload Date | تاريخ رفع الملف |
| Uploaded By | المستخدم الذي رفع الملف |

عرض تقرير عن المشروع

# المتطلبات الوظيفية–إدارة المراحل

Functional Requirements – Stage Management

المرحلة تمثل جزءاً من المشروع مثل:
الدور الأرضي – الدور الأول – الدور الثاني – السطح.

كل مرحلة تحتوي لاحقاً على بنود إنشائية مثل الأعمدة والقواعد والسقف.

# FR-3.1 إنشاء مرحلة جديدة (Create Stage)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإنشاء مرحلة جديدة داخل المشروع.

### بيانات المرحلة

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| Stage ID | معرف المرحلة (ينشأ تلقائياً) |
| Project ID | المشروع المرتبط بالمرحلة |
| Stage Name | اسم المرحلة (مثال: الدور الأرضي) |
| Stage Description | وصف اختياري للمرحلة |
| Stage Order | ترتيب المرحلة داخل المشروع |
| Stage Status | حالة المرحلة |
| Created Date | تاريخ إنشاء المرحلة |

### ملاحظات

- لا يمكن إنشاء مرحلة بدون اختيار المشروع.

- يمكن للمشروع أن يحتوي على عدة مراحل.

# FR-3.2 عرض مراحل المشروع (View Project Stages)

يجب أن يسمح النظام بعرض جميع المراحل الخاصة بالمشروع.

### المعلومات المعروضة

- اسم المرحلة

- ترتيب المرحلة

- حالة المرحلة

- تاريخ الإنشاء

- عدد البنود داخل المرحلة

- التكلفة الإجمالية للمرحلة

### خصائص العرض

- عرض المراحل في جدول

- ترتيب المراحل حسب Stage Order

# FR-3.3 تعديل المرحلة (Edit Stage)

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتعديل بيانات المرحلة.

### الحقول القابلة للتعديل

- اسم المرحلة

- وصف المرحلة

- ترتيب المرحلة

- حالة المرحلة

### القيود

- لا يمكن تعديل Project ID

- يجب تسجيل التعديلات في سجل النشاطات

# FR-3.4 أرشفة المرحلة (Archive Stage)

يجب أن يسمح النظام بأرشفة المرحلة بدلاً من حذفها.

### الهدف

- منع إدخال بنود جديدة داخل المرحلة

- استبعاد المرحلة من الحسابات عند حساب تكلفة المشروع الذي فيه المرحلة

### خصائص الأرشفة

- لا يمكن تعديل بيانات المرحلة بعد الأرشفة

- تبقى المرحلة محفوظة في النظام

- يمكن استعادتها لاحقاً

# FR-3.5 عرض تفاصيل المرحلة (Stage Details)

يجب أن يسمح النظام بعرض جميع تفاصيل المرحلة.

### المعلومات المعروضة

- اسم المرحلة

- المشروع التابع له

- وصف المرحلة

- تاريخ الإنشاء

### معلومات إضافية

- عدد البنود داخل المرحلة

- التكلفة الإجمالية للمرحلة

### عرض البنود داخل المرحلة

يجب عرض قائمة البنود مثل:

- الأعمدة

- القواعد

- السقف

- السلالم

مع إظهار:

- اسم البند

- عدد الأنواع

- الحجم الإجمالي

- التكلفة الإجمالية

# FR-3.6 تقارير المرحلة (Stage Reports)

يجب أن يوفر النظام تقارير تفصيلية للمرحلة.

مخرج حساب تكلفة المرحلة

يجب على النظام أن يكون قادرًا على تحليل بيانات بنود المرحلة الإنشائية وحساب تكلفة المواد المستخدمة في كل بند، اعتمادًا على الكميات الخاصة بكل مادة وسعر الوحدة لها، ومن ثم استخراج إجمالي التكلفة لكل مادة وإجمالي تكلفة البند.

ويجب أن يقوم النظام بعرض المخرجات على شكل جدول تفصيلي منظم يوضح كميات المواد المستخدمة وأسعارها وتكاليفها.

رأس التقرير (Report Header)

يجب على النظام أن يقوم بإظهار معلومات تعريفية في أعلى التقرير قبل عرض الجدول.

يجب أن يحتوي رأس التقرير على البيانات التالية:

اسم المشروع
اسم المرحلة الإنشائية
رقم التقرير
تاريخ إنشاء التقرير

كما يجب أن يظهر عنوان التقرير في أعلى الصفحة بالشكل التالي:

تقرير حساب تكلفة المرحلة

شكل المخرجات

يجب أن يكون النظام قادرًا على إخراج جدول يحتوي على الأعمدة التالية:

| الإجمالي | تكلفة الصبة المركزية | سعر الوحدة (م³) | كمية صبة مركزية | صبة يدوية | سعر الماء | ماء | سعر البلوك | كمية بلوك هوردي | سعر الحصى | حصى | سعر الرمل | رمل | سعر الإسمنت | إسمنت | سعر الحديد | حديد | الكمية (م³) | البند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | صبة نظافة |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | قواعد لبشة |

تحليل أعمدة الجدول

يجب على النظام تفسير كل عمود من الأعمدة بالشكل التالي:

1️⃣ عمود البند

يمثل اسم العنصر الإنشائي الذي يتم حساب تكلفته مثل:

- قواعد

- أعمدة

- جسور

- سقف

- لبشة

- ميدات

2️⃣ عمود الكمية (متر مكعب)

يمثل الحجم الإجمالي للعنصر الإنشائي بالمتر المكعب، والذي يتم بناءً عليه حساب كميات المواد المستخدمة.

أعمدة المواد

يعتمد الجدول على مبدأ أن كل مادة لها عمودان:

- عمود يوضح الكمية

- عمود يوضح التكلفة أو السعر الإجمالي لهذه الكمية

مادة الحديد

عمود الحديد

يمثل كمية الحديد المستخدمة في هذا البند.

غالبًا تقاس بالكيلوغرام أو الطن حسب نظام المشروع.

عمود سعر الحديد

يمثل التكلفة الإجمالية لكمية الحديد المستخدمة في هذا البند.

ويتم حسابها كالتالي:

سعر الحديد = كمية الحديد × سعر وحدة الحديد

مادة الإسمنت

عمود الإسمنت

يمثل كمية الإسمنت المستخدمة في هذا البند.

عمود سعر الإسمنت

يمثل التكلفة الإجمالية للإسمنت المستخدم.

سعر الإسمنت = كمية الإسمنت × سعر كيس الإسمنت أو الطن

مادة الرمل

عمود الرمل

يمثل كمية الرمل المستخدمة بالمتر المكعب.

عمود سعر الرمل

يمثل التكلفة الإجمالية للرمل المستخدم.

سعر الرمل = كمية الرمل × سعر المتر المكعب من الرمل

مادة الحصى

عمود الحصى

يمثل كمية الحصى المستخدمة بالمتر المكعب.

عمود سعر الحصى

يمثل التكلفة الإجمالية للحصى المستخدم.

سعر الحصى = كمية الحصى × سعر المتر المكعب من الحصى

مادة بلوك الهوردي

عمود كمية بلوك الهوردي

يمثل عدد أو كمية بلوك الهوردي المستخدم في هذا البند.

عمود سعر البلوك

يمثل السعر الإجمالي لكمية البلوك المستخدمة.

الماء

عمود الماء

يمثل كمية المياه المستخدمة في الخلطة الخرسانية.

عمود سعر الماء

يمثل التكلفة الإجمالية للمياه المستخدمة.

الصبة اليدوية

عمود الصبة اليدوية

يمثل أن عملية الصب تمت يدويًا، وقد يحتوي على تكلفة العمل اليدوي المرتبط بالصب.

الصبة المركزية (الخرسانة الجاهزة)

عمود كمية الصبة المركزية

يمثل كمية الخرسانة الجاهزة المستخدمة بالمتر المكعب.

عمود سعر الوحدة (م³)

يمثل سعر المتر المكعب الواحد من الخرسانة الجاهزة.

عمود تكلفة الصبة المركزية

يمثل التكلفة الإجمالية للخرسانة الجاهزة.

ويتم حسابها بالمعادلة:

تكلفة الصبة المركزية = كمية الصبة المركزية × سعر المتر المكعب

وظيفة النظام

يجب على النظام أن يكون قادرًا على:

1️⃣ قراءة كميات المواد المرتبطة بكل بند إنشائي.

2️⃣ حساب تكلفة كل مادة بناءً على الكمية × سعر الوحدة.

3️⃣ إظهار التكلفة الإجمالية لكل مادة داخل الجدول.

4️⃣ دعم نوعين من الصب:

- الصبة اليدوية

- الصبة المركزية (خرسانة جاهزة)

5️⃣ حساب التكلفة الإجمالية للبند من خلال جمع تكاليف جميع المواد.

### أنواع التقارير

#### تقرير تكلفة المرحلة

يتضمن:

- جميع البنود داخل المرحلة

- تكلفة كل بند

- إجمالي تكلفة المرحلة

#### تقرير المواد للمرحلة

يتضمن:

إجمالي المواد المستخدمة في المرحلة مثل:

- الخرسانة

- الحديد

- أسلاك الربط

- البلوك

مع عرض:

- الكمية الإجمالية

- التكلفة الإجمالية

#### تقرير تفصيلي للبنود

يتضمن:

- تفاصيل كل بند

- أنواع البند المختلفة

- الكميات

- التكلفة

# نموذج بيانات المرحلة

Stage
---------
StageID
ProjectID
StageName
StageDescription
StageOrder
StageStatus
CreatedDate
ArchivedDate

# ملاحظات تصميم مهمة للنظام

1️⃣ المرحلة تحتوي على عدة بنود إنشائية
2️⃣ كل بند يمكن أن يحتوي على عدة أنواع (Entries)
3️⃣ تقارير المرحلة تعتمد على بيانات البنود المخزنة

- صلاحيات إدارة البنود

- إضافة بند إلى المرحلة

- إدخال بيانات البند

- دعم عدة أنواع داخل البند

- حساب الخرسانة

- حساب الحديد والأسلاك

- حالة السطح الهوردي (الاستثناء)

- عملية الحساب والحفظ

# المتطلبات الوظيفية – إدارة البنود داخل المرحلة

Functional Requirements – Stage Items Management

تسمح إدارة البنود للمستخدم بإضافة البنود الإنشائية داخل المرحلة من أجل حساب تكلفة المرحلة والمشروع.

# FR-5.1 صلاحيات إدارة البنود

يجب أن يميز النظام بين صلاحيات المستخدم وصلاحيات مدير النظام.

### صلاحيات المستخدم

يمكن للمستخدم:

- إضافة بند إلى المرحلة.

- إدخال بيانات البند.

- حساب تكلفة البند.

- عرض تفاصيل الحساب.

- حفظ البند داخل المرحلة.

- إنشاء تقارير البند.

### القيود على المستخدم

لا يمكن للمستخدم:

- إنشاء بند جديد في النظام.

- حذف بند من قائمة البنود المدعومة.

- تعديل تعريف البند أو خصائصه.

- إضافة أنواع بنود جديدة للنظام.

### صلاحيات مدير النظام

مدير النظام فقط يمكنه:

- تعديل البنود المدعومة.

- إضافة بند جديد للنظام.

- تعديل منطق الحساب.

- تعديل إعدادات البنود من الكود أو إعدادات النظام.

# FR-5.2 البنود المدعومة في النظام

يوفر النظام قائمة بنود ثابتة يمكن استخدامها داخل المراحل.

مثال البنود المدعومة:

- صبة النظافة

- قواعد منفصلة

- قواعد لبشة

- الرقاب

- الأعمدة

- الميدة

- الأسطح (بلاطة)

- البلاطة مع جسور ساقطة

- أسطح هوردي

- السلالم

هذه البنود ثابتة داخل النظام ولا يمكن للمستخدم تعديلها.

# FR-5.3 إضافة بند إلى المرحلة

يجب أن يتمكن المستخدم من إضافة بند داخل المرحلة.

### خطوات العملية

- يفتح المستخدم المرحلة.

- يختار "إضافة بند".

- تظهر قائمة البنود المدعومة.

- يختار البند المطلوب.

- يفتح نموذج حساب البند.

# FR-5.4 إدخال بيانات البند

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإدخال بيانات الكميات.

يمكن إدخال الكمية بطريقتين:

### الطريقة الأولى: الأبعاد

يدخل المستخدم:

- الطول

- العرض

- الارتفاع

- العدد

ويحسب النظام:

الحجم = الطول × العرض × الارتفاع × العدد

### الطريقة الثانية: الحجم المباشر

يمكن للمستخدم إدخال:

- الحجم بالمتر المكعب مباشرة

- العدد

ثم يحسب النظام الإجمالي.

# FR-5.5 دعم عدة أنواع داخل البند

يجب أن يسمح النظام بإضافة عدة أنواع داخل نفس البند.

مثال:

في بند الأعمدة يمكن أن يكون هناك:

- أعمدة 30×60

- أعمدة 40×40

كل نوع يحتوي على:

- أبعاده

- عدده

- نوع الخرسانة

- نسبة التسليح

- معدلات المواد

ويقوم النظام بجمع الكميات والتكاليف تلقائياً.

# FR-5.6 اختيار نوع الخرسانة

لكل نوع داخل البند يجب أن يختار المستخدم نوع الخرسانة.

الخياران:

- خرسانة جاهزة

- خرسانة عادية (خلطة موقع)

# FR-5.7 الخرسانة الجاهزة

إذا اختار المستخدم خرسانة جاهزة:

يقوم النظام بما يلي:

- يجلب سعر المتر المكعب من:

  - إعدادات البند الخاصة
أو

  - الإعدادات العامة للنظام إذا لم يوجد في إعدادات البند.

- يجلب معدل الهالك من إعدادات البند.

- يحسب:

إجمالي الخرسانة = الحجم × (1 + نسبة الهالك)

- يحسب التكلفة:

تكلفة الخرسانة = إجمالي الخرسانة × سعر المتر المكعب

# FR-5.8 الخرسانة العادية

إذا اختار المستخدم خرسانة عادية:

يجب أن يسمح النظام باختيار كود الخرسانة.

### عند اختيار الكود

يقوم النظام بعرض:

- المواد المستخدمة

- معدل الاستهلاك لكل مادة

- نسبة الهالك لكل مادة

مثل:

- إسمنت

- رمل

- حصى

- ماء

يمكن للمستخدم:

- تعديل معدلات الاستهلاك

- تعديل نسبة الهالك

- أو تركها كما هي.

# FR-5.9 حساب الحديد

يتم حساب الحديد باستخدام نسبة التسليح.

مصدر نسبة التسليح يمكن أن يكون:

- من إعدادات البند

- أو من الكود المختار

ويستطيع المستخدم تعديلها يدوياً.

المعادلة:

إجمالي الحديد (طن) =
الحجم × نسبة التسليح (كغ/م³) ÷ 1000

# FR-5.10 حساب أسلاك الربط

يتم حساب أسلاك الربط بنسبة من الحديد.

مصدر القيمة يمكن أن يكون:

- من إعدادات البند

- أو من الكود المختار

ويستطيع المستخدم تعديلها.

المعادلة:

كمية الأسلاك =
كمية الحديد × نسبة الأسلاك

# FR-5.11 استثناء بند صبة النظافة

بند صبة النظافة لا يحتوي على:

- حديد

- أسلاك

ويتم حساب:

- الخرسانة فقط

سواء كانت:

- خرسانة جاهزة

- أو خرسانة عادية

# FR-5.12 استثناء الأسطح الهوردي

بند الأسطح الهوردي يحتوي على:

- خرسانة

- حديد

- أسلاك

- بلوك

### حساب البلوك

يتم حساب البلوك باستخدام:

معدل استهلاك البلوك لكل متر مكعب.

يمكن أخذ هذا المعدل من:

- إعدادات البند

- أو من الكود

ويستطيع المستخدم تعديله.

المعادلة:

إجمالي البلوك =
الحجم × معدل استهلاك البلوك

### حساب الخرسانة للهوردي

بعد حساب البلوك:

صافي الخرسانة =
الحجم − حجم البلوك

ثم يتم حساب الخرسانة باستخدام صافي الخرسانة.

# FR-5.13 عملية الحساب

يجب أن يحتوي نموذج البند على زر:

حساب

عند الضغط عليه يقوم النظام:

- بحساب الخرسانة.

- حساب الحديد.

- حساب الأسلاك.

- حساب البلوك إن وجد.

- جمع التكاليف.

# FR-5.14 حفظ البند

بعد الحساب يمكن للمستخدم الضغط على:

حفظ

يقوم النظام بـ:

- حفظ تفاصيل البند

- حفظ الكميات

- حفظ التكلفة

- حفظ البيانات الحسابية

ويتم حفظ نسخة الحساب كـ:

Calculation Snapshot (JSON)

حتى تبقى التقارير ثابتة مستقبلاً.

# FR-5.15 تقارير البند

يجب أن يستطيع المستخدم عرض:

- تفاصيل الحساب

- كميات المواد

- تكلفة الخرسانة

- تكلفة الحديد

- تكلفة الأسلاك

- تكلفة البلوك إن وجد

- إجمالي تكلفة البند

# الخلاصة

إدارة البنود تسمح للمستخدم بإضافة البنود داخل المرحلة وإدخال البيانات اللازمة لحساب التكلفة، مع دعم عدة أنواع داخل البند واختيار نوع الخرسانة وحساب المواد تلقائياً، بينما تبقى صلاحية تعديل تعريف البنود للنظام ومدير النظام فقط.

# المتطلبات الوظيفية – الإجراءات العامة للنظام

Functional Requirements – General System Procedures

هذه الإجراءات تمثل الإعدادات العامة التي يعتمد عليها النظام في الحسابات والتوثيق، وهي منفصلة عن إدارة المشاريع والمراحل والبنود.

## FR-4.1 إدارة بيانات المكتب أو الشركة الهندسية

يجب أن يسمح النظام بتسجيل بيانات المكتب أو الشركة الهندسية التي تستخدم النظام.

### البيانات المطلوبة

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| اسم المكتب / الشركة | الاسم الرسمي للمكتب أو الشركة |
| البريد الإلكتروني | البريد الرئيسي للمكتب |
| رقم الهاتف | رقم التواصل الأساسي |
| رقم الواتس | رقم الواتساب |
| رقم الهاتف الثابت | رقم الهاتف الأرضي |
| العنوان | عنوان المكتب أو الشركة |
| الشعار | رفع شعار المكتب أو الشركة |

### المتطلبات

- يجب أن تكون هذه البيانات قابلة للتعديل من قبل المستخدم المخول.

- يجب أن تظهر بيانات المكتب أو الشركة في التقارير والفواتير والمطبوعات.

- يجب أن يدعم النظام رفع صورة الشعار وتخزينها وربطها ببيانات الشركة.

## FR-4.2 إدارة مهندسي المكتب أو الشركة

يجب أن يسمح النظام بإضافة مهندسين تابعين للمكتب أو الشركة الهندسية.

### البيانات المطلوبة لكل مهندس

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| اسم المهندس | الاسم الكامل |
| رقم الهاتف | رقم التواصل |
| البريد الإلكتروني | البريد الخاص بالمهندس |

### المتطلبات

- يمكن إضافة أكثر من مهندس داخل نفس المكتب أو الشركة.

- يجب أن تكون بيانات المهندسين مرتبطة ببيانات المكتب أو الشركة الرئيسية.

- يمكن استخدام هذه البيانات لاحقاً في التقارير وسجل النشاطات.

## FR-4.3 إدارة المواد العامة

يجب أن يوفر النظام قائمة مواد أساسية ثابتة تُستخدم في الحسابات.

### المواد الأساسية المدعومة

- الإسمنت

- الرمل

- الحصى أو الكريك

- الماء

- الحديد

- أسلاك الربط

- البلوك

- الخرسانة الجاهزة

### المتطلبات

- يجب أن تكون المواد العامة ثابتة في النظام.

- لا يحق للمستخدم العادي إضافة مادة جديدة إلى قائمة المواد العامة.

- صلاحية إضافة أو تعديل المواد العامة تكون للمدير أو مدير النظام فقط.

- يجب أن تحتوي كل مادة على سعر الوحدة الخاص بها.

### بيانات المادة العامة

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| مادة ID | معرف المادة |
| اسم المادة | اسم المادة الأساسية |
| وحدة القياس | كيس / م³ / طن / كغ / لتر |
| سعر الوحدة | سعر المادة |
| حالة المادة | نشطة / غير نشطة |

### أمثلة الأسعار

- سعر كيس الإسمنت

- سعر المتر المكعب من الرمل

- سعر المتر المكعب من الحصى

- سعر اللتر من الماء

- سعر طن الحديد

- سعر كيلو أسلاك الربط

- سعر المتر المكعب من البلوك

- سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة

## FR-4.4 إدارة الأكواد

يجب أن يسمح النظام بإنشاء الأكواد الخاصة بالخرسانة العادية وربطها بالبند الإنشائي المناسب.

### تعريف الكود

الكود هو قالب حسابي يمثل طريقة تنفيذ بند معين باستخدام الخرسانة العادية، ويحتوي على:

- اسم الكود

- وصف الكود

- المواد المستخدمة فيه

- معدل استهلاك كل مادة

- نسبة الهالك لكل مادة

- نسبة التسليح

- نسبة أسلاك الربط

### المتطلبات

- يجب أن يكون كل كود مرتبطاً بنـوع بند واحد فقط.

- يمكن إنشاء أكثر من كود للبند نفسه.

- يجب أن يختار المستخدم الكود عند حساب بند الخرسانة العادية.

- يجب أن تكون الأكواد قابلة للتعديل والحذف أو الأرشفة.

## FR-4.5 ربط الأكواد بالمواد

يجب أن يسمح النظام بربط المواد العامة داخل كل كود.

### البيانات المطلوبة لكل مادة داخل الكود

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| المادة | المادة المختارة من قائمة المواد العامة |
| كمية الاستهلاك | كمية المادة اللازمة لكل متر مكعب |
| نسبة الهالك | نسبة الهالك الخاصة بهذه المادة |
| وحدة القياس | الوحدة المعتمدة للمادة |

### المتطلبات

- لا يمكن للمستخدم إضافة مادة غير موجودة في المواد العامة إلى الكود.

- يمكن للمستخدم اختيار المادة فقط من القائمة الثابتة.

- يمكن تحديد أكثر من مادة داخل نفس الكود.

- يتم حساب تكلفة الخرسانة العادية بناءً على هذه القيم.

### مثال

كود خاص ببند الأعمدة قد يحتوي على:

- إسمنت: 7 أكياس لكل متر مكعب

- رمل: 0.30 م³

- حصى: 0.40 م³

- ماء: 30 لتر

ثم يتم التسعير باستخدام أسعار المواد العامة.

## FR-4.6 إعدادات البند الخاصة

يجب أن يدعم النظام إعدادات خاصة بكل بند إنشائي.

### المتطلبات

- يجب أن يكون لكل بند إعداداته الافتراضية الخاصة.

- يمكن تعديل هذه الإعدادات من قبل المستخدم المخول.

- هذه الإعدادات تستخدم في الحسابات عند اختيار الخرسانة الجاهزة أو عند الحساب الافتراضي.

### أمثلة الإعدادات الخاصة بالبند

#### عند الخرسانة الجاهزة

- سعر المتر المكعب

- نسبة الهالك

- نسبة التسليح الافتراضية

- نسبة أسلاك الربط الافتراضية

#### عند الأسطح الهوردي

- معدل استهلاك البلوك

- نسبة الهالك للبلوك

- السعر الافتراضي للبلوك إن لزم

### المتطلبات

- يجب أن تكون هذه الإعدادات مرتبطة بكل بند على حدة.

- يمكن تعديلها بدون التأثير على البنود الأخرى.

- يجب حفظها ضمن إعدادات البند نفسه.

## FR-4.7 الصلاحيات على الإعدادات

يجب أن يحدد النظام صلاحيات الوصول إلى هذه الإجراءات.

### الصلاحيات المقترحة

- مدير النظام:
يضيف ويعدل المواد العامة، ويدير بيانات المكتب الرئيسية.

- المستخدم المخول داخل المكتب:
يضيف المهندسين، ويعدل إعدادات المكتب، ويُنشئ الأكواد ويحدد الاستهلاك والهالك.

- المستخدم العادي:
لا يضيف مواد عامة جديدة، ولا يعدل المواد الأساسية.

## FR-4.8 قواعد عامة مهمة

- المواد العامة ثابتة ومركزية.

- الأكواد تعتمد على المواد العامة فقط.

- المستخدم لا يستطيع إنشاء مادة جديدة من داخل الكود.

- المستخدم يستطيع اختيار المادة من القائمة فقط ثم تحديد كمية الاستهلاك والهالك.

- الأسعار لا تُحفظ داخل الكود، بل تُؤخذ من إعدادات المواد العامة.

- كل تعديل على الإعدادات يجب أن يُسجل في سجل النشاطات.

# الصياغة المختصرة للمطلب

يجب أن يوفر النظام إجراءات عامة لإدارة بيانات المكتب أو الشركة الهندسية، وإدارة المهندسين التابعين لها، وإدارة المواد العامة الثابتة، وإنشاء الأكواد وربطها بالمواد مع تحديد معدلات الاستهلاك والهالك، إضافة إلى إعدادات البند الخاصة بكل نوع من البنود.

## 1. بند: صبة النظافة

المواد: خرسانة فقط (لا حديد، لا أسلاك، لا بلوك)

- حجم العنصر الواحد (م³) = الطول (م) × العرض (م) × الارتفاع (م)

- صافي الحجم (م³) = حجم العنصر الواحد × العدد
*(إذا العدد = 0 أو 1، صافي الحجم = حجم العنصر الواحد)*

### حساب الخرسانة الجاهزة:

- إجمالي الخرسانة الجاهزة (م³) = صافي الحجم × (1 + نسبة الهالك / 100)

- تكلفة الخرسانة الجاهزة = إجمالي الخرسانة الجاهزة × سعر المتر المكعب للخرسانة الجاهزة

### حساب الخرسانة العادية (خلطة موقع):

لكل مادة من (إسمنت، رمل، حصى، ماء):

- كمية المادة = صافي الحجم × معدل استهلاك المادة لكل م³ × (1 + نسبة هالك المادة / 100)

- تكلفة المادة = كمية المادة × سعر وحدة المادة

- تكلفة الخرسانة العادية = مجموع تكاليف (إسمنت + رمل + حصى + ماء)

## 2. بند: قواعد منفصلة (وينطبق نفسه على قواعد لبشة، الرقاب، الميدة، السلالم، الأسطح العادية، البلاطة مع جسور ساقطة)

المواد: خرسانة + حديد + أسلاك

### 2.1 حساب الحجم:

- حجم العنصر الواحد (م³) = الطول × العرض × الارتفاع

- صافي الحجم (م³) = حجم العنصر الواحد × العدد

### 2.2 حساب الخرسانة الجاهزة:

- إجمالي الخرسانة الجاهزة (م³) = صافي الحجم × (1 + نسبة الهالك / 100)

- تكلفة الخرسانة الجاهزة = إجمالي الخرسانة الجاهزة × سعر المتر المكعب للخرسانة الجاهزة

### 2.3 حساب الخرسانة العادية:

لكل مادة من (إسمنت، رمل، حصى، ماء):

- كمية المادة = صافي الحجم × معدل استهلاك المادة لكل م³ × (1 + نسبة هالك المادة / 100)

- تكلفة المادة = كمية المادة × سعر وحدة المادة

- تكلفة الخرسانة العادية = مجموع تكاليف المواد

### 2.4 حساب حديد التسليح:

- كمية الحديد (طن) = (صافي الحجم × نسبة التسليح (كغ/م³)) / 1000

- كمية الحديد (كغ) = صافي الحجم × نسبة التسليح (كغ/م³)

- تكلفة الحديد = كمية الحديد (طن) × سعر الطن
(أو كمية الحديد (كغ) × سعر الكيلو إذا كان السعر معطى بالكيلو)

### 2.5 حساب أسلاك الترابيط (بالكيلوغرام مباشرة):

- كمية الأسلاك (كغ) = (كمية الحديد (طن) × نسبة الأسلاك (كغ/طن حديد))
(لأن نسبة الأسلاك معطاة كغ/طن)

- تكلفة الأسلاك = كمية الأسلاك (كغ) × سعر الكيلو للأسلاك

## 3. بند: الأعمدة

المواد: خرسانة + حديد + أسلاك (نفس معادلات القواعد تماماً)

### 3.1 حساب الحجم:

- حجم العمود الواحد (م³) = الطول × العرض × الارتفاع

- صافي الحجم (م³) = حجم العمود الواحد × عدد الأعمدة

### 3.2 الخرسانة الجاهزة:

- إجمالي الخرسانة الجاهزة (م³) = صافي الحجم × (1 + نسبة الهالك / 100)

- التكلفة = إجمالي الخرسانة الجاهزة × سعر المتر المكعب

### 3.3 الخرسانة العادية:

لكل مادة: الكمية = صافي الحجم × معدل الاستهلاك لكل م³ × (1 + هالك المادة/100)
التكلفة = الكمية × سعر الوحدة

### 3.4 حديد التسليح:

- كمية الحديد (طن) = (صافي الحجم × نسبة التسليح) / 1000

- كمية الحديد (كغ) = صافي الحجم × نسبة التسليح

- تكلفة الحديد = كمية الحديد (طن) × سعر الطن

### 3.5 أسلاك الترابيط (بالكيلوغرام):

- كمية الأسلاك (كغ) = كمية الحديد (طن) × نسبة الأسلاك (كغ/طن)

- تكلفة الأسلاك = كمية الأسلاك (كغ) × سعر الكيلو

## 4. بند: أسطح هوردي (يختلف عن البقية)

المواد: خرسانة + حديد + أسلاك + بلوك

### 4.1 حساب الحجم:

- حجم العنصر الواحد (م³) = الطول × العرض × الارتفاع (أو مساحة السطح × سمك)

- صافي الحجم (م³) = حجم العنصر الواحد × العدد (عادة العدد = 1)

### 4.2 حساب البلوك:

- كمية البلوك (م³) = صافي الحجم × معدل استهلاك البلوك

- تكلفة البلوك = كمية البلوك (م³) × سعر المتر المكعب من البلوك

### 4.3 حساب صافي الخرسانة بعد خصم البلوك:

- صافي الخرسانة للهوردي (م³) = صافي الحجم - كمية البلوك (م³)

### 4.4 حساب حديد التسليح (يتم على صافي الحجم الأصلي، وليس بعد خصم البلوك):

- كمية الحديد (طن) = (صافي الحجم × نسبة التسليح) / 1000

- كمية الحديد (كغ) = صافي الحجم × نسبة التسليح

- تكلفة الحديد = كمية الحديد (طن) × سعر الطن

### 4.5 حساب أسلاك الترابيط (بالكيلوغرام):

- كمية الأسلاك (كغ) = كمية الحديد (طن) × نسبة الأسلاك (كغ/طن)

- تكلفة الأسلاك = كمية الأسلاك (كغ) × سعر الكيلو

### 4.6 حساب الخرسانة (جاهزة أو عادية) باستخدام صافي الخرسانة للهوردي (وليس صافي الحجم الأصلي):

#### الخرسانة الجاهزة:

- إجمالي الخرسانة الجاهزة (م³) = صافي الخرسانة للهوردي × (1 + نسبة الهالك / 100)

- التكلفة = إجمالي الخرسانة الجاهزة × سعر المتر المكعب

#### الخرسانة العادية:

لكل مادة (إسمنت، رمل، حصى، ماء):

- كمية المادة = صافي الخرسانة للهوردي × معدل استهلاك المادة لكل م³ × (1 + هالك المادة/100)

- تكلفة المادة = كمية المادة × سعر الوحدة

- تكلفة الخرسانة العادية = مجموع تكاليف المواد

## ملخص سريع للأسلاك:

- لا تحسب الأسلاك بالطن، بل بالكيلوغرام مباشرة.

- المعادلة: كمية الأسلاك (كغ) = كمية الحديد (طن) × نسبة الأسلاك (كغ/طن حديد)

- مثال: إذا كان الحديد = 0.5 طن، ونسبة الأسلاك = 5 كغ/طن، فإن كمية الأسلاك = 0.5 × 5 = 2.5 كغ.

- ثم تكلفة الأسلاك = 2.5 كغ × سعر الكيلو.

## جدول المراجع السريع:

| البند | حجم العنصر | صافي الحجم | خرسانة جاهزة | خرسانة عادية | حديد | أسلاك (كغ) | بلوك | صافي خرسانة الهوردي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صبة نظافة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| قواعد/أعمدة/ميدة/سلالم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| أسطح هوردي | ✓ | ✓ | ✓ (بعد خصم البلوك) | ✓ (بعد خصم البلوك) | ✓ (على الحجم الأصلي) | ✓ (على الحجم الأصلي) | ✓ | ✓ |

### أولاً: حساب البند ودعم عدة أنواع

يجب أن يعتمد النظام على المعادلات التالية كما هي في الملف:

- صبة النظافة: خرسانة فقط.

- البنود المسلحة العادية مثل القواعد، الرقاب، الأعمدة، الميدة، السلالم، الأسطح العادية، البلاطة مع جسور ساقطة:
خرسانة + حديد + أسلاك.

- أسطح هوردي:
خرسانة + حديد + أسلاك + بلوك، مع حساب البلوك أولاً ثم خصمه من صافي الخرسانة، بينما الحديد والأسلاك يبقيان محسوبين على الحجم الأصلي كما ورد في الملف.

كما أن الملف يوضح أن:

- الكمية يمكن إدخالها بالأبعاد أو بالحجم المباشر.

- يمكن إضافة أكثر من نوع داخل نفس البند.

- كل نوع يُحسب بشكل مستقل ثم تُجمع النتائج.

### ثانياً: حفظ الحساب

هنا أهم نقطة عندك، وهي صحيحة جداً:
يجب أن يحفظ النظام لقطة كاملة للحساب داخل ملف JSON، بحيث يحتوي على كل ما يلزم لإعادة بناء التقرير لاحقاً، مثل:

- بيانات المشروع

- بيانات المرحلة

- بيانات البند

- الأنواع داخل البند

- الأبعاد

- الأحجام

- المواد

- الكميات

- الأسعار

- نسب الهالك

- نسب التسليح

- نسب الأسلاك

- الكميات النهائية

- الإجماليات

وبهذا يصبح التقرير يعتمد على الـ JSON المحفوظ، وليس على البيانات الحالية أو الأسعار الحالية.

### ثالثاً: التقرير

الملف يحدد أن تقرير البند يجب أن يكون:

- رأس تقرير واضح

- بيانات تعريفية للبند

- جدول تفصيلي للمواد والعناصر

- إجمالي التكلفة في نهاية الجدول

- مناسب للطباعة أو التصدير

ولأنك ذكرت أن النص الحالي ناقص، فهنا نثبّت أن التقرير يجب أن يوضح أيضاً:

- هل البند يحتوي على نوع واحد أو عدة أنواع

- عرض كل نوع كجزء مستقل داخل التقرير

- جمع الأنواع في نهاية التقرير لإظهار إجمالي البند

# صياغة متطلبات إدارة البنود بشكل أدق

## FR-5.16 حساب البند وفق المعادلات المعتمدة

يجب أن يعتمد النظام في حساب تكلفة البند على المعادلات المحددة لكل نوع بند، مع دعم إدخال الكميات بالأبعاد أو بالحجم المباشر، ودعم الخرسانة الجاهزة والخرسانة العادية، وحساب الحديد والأسلاك والبلوك حسب طبيعة البند.

## FR-5.17 دعم عدة أنواع داخل البند

يجب أن يسمح النظام بإضافة أكثر من نوع داخل نفس البند، بحيث يحتوي كل نوع على بياناته الخاصة، ويتم حسابه بشكل مستقل ثم جمع النتائج لإظهار التكلفة النهائية للبند.

## FR-5.18 حفظ الحساب كـ JSON Snapshot

يجب أن يحفظ النظام نسخة كاملة من حساب البند في ملف JSON أو حقل JSON داخل قاعدة البيانات، بحيث تتضمن جميع تفاصيل الحساب اللازمة لإعادة بناء التقرير لاحقاً دون الاعتماد على الأسعار أو الإعدادات الحالية.

## FR-5.19 توليد تقرير البند من بيانات JSON المحفوظة

يجب أن يستخرج النظام تقرير البند من اللقطة المحفوظة بصيغة JSON، بحيث يعرض رأس التقرير، وتفاصيل الأنواع، والمواد، والكميات، والأسعار، والإجماليات، ويكون مناسباً للعرض والطباعة والتصدير.

# كيف أفهم هذا عملياً في النظام؟

التسلسل يكون هكذا:

- المستخدم يضيف البند داخل المرحلة.

- المستخدم يضيف نوعاً أو أكثر داخل البند.

- النظام يحسب كل نوع حسب معادلته الخاصة.

- النظام يجمع الأنواع ليعطي إجمالي البند.

- النظام يحفظ كل التفاصيل في JSON.

- عند فتح التقرير لاحقاً، النظام لا يعيد الحساب من جديد، بل يقرأ JSON ويعرض التقرير منه مباشرة.

# وثيقة متطلبات التقارير

Reporting Requirements Specification

## FR-6.1 الهدف العام للتقارير

يجب أن يوفر النظام تقارير احترافية ومترابطة على مستوى البند والمرحلة والمشروع، بحيث تعرض النتائج الحسابية بشكل منظم وواضح، مع حفظ نسخة كاملة من التقرير بصيغة JSON داخل قاعدة البيانات لضمان ثبات النتائج التاريخية.

## FR-6.2 المبادئ العامة للتقارير

يجب أن تحقق جميع التقارير المتطلبات التالية:

- أن تعتمد على بيانات الحساب المحفوظة وليس على الأسعار أو الإعدادات الحالية.

- أن تُحفظ كـ JSON Snapshot بعد كل عملية حساب أو حفظ.

- أن تكون قابلة لـ:

  - العرض داخل النظام

  - الطباعة

  - التصدير لاحقاً

- أن تحتوي على رأس تقرير موحد واحترافي.

- أن تدعم عرض البيانات بشكل تفصيلي أو ملخص حسب نوع التقرير.

# FR-6.3 رأس التقرير الموحد

يجب أن يحتوي كل تقرير على رأس ثابت واحترافي يتضمن البيانات التالية:

### في الجهة اليمنى

- شعار النظام

- اسم النظام

- اسم المكتب أو الشركة الهندسية

- شعار المكتب أو الشركة إن وجد

### في الوسط

- عنوان التقرير

- نوع التقرير

- اسم المشروع

- اسم المرحلة إن كان التقرير على مستوى المرحلة أو البند

- اسم البند إن كان التقرير على مستوى البند

### في الجهة اليسرى

- تاريخ التقرير

- وقت التقرير

- اسم المستخدم الذي أنشأ التقرير

- رقم النسخة أو رقم المرجع إن وجد

# FR-6.4 تقرير البند (Item Report)

يجب أن يوفر النظام تقريراً تفصيلياً للبند الإنشائي بعد حسابه.

## الهدف

عرض تفاصيل البند بالكامل مع الأنواع التابعة له، والكميات، والمواد، والتكاليف، والإجماليات.

## محتويات التقرير

### 1. بيانات التعريف

- اسم المشروع

- اسم المرحلة

- اسم البند

- تاريخ الحساب

- اسم المستخدم

- نوع التقرير

### 2. تفاصيل الأنواع داخل البند

إذا كان البند يحتوي على أكثر من نوع، يجب عرض كل نوع بشكل مستقل، مع إظهار:

- اسم النوع أو رقم الترتيب

- الأبعاد

- العدد

- الحجم

- نوع الخرسانة

- نوع الكود إن وجد

3. تفاصيل المواد

يجب أن يعرض التقرير المواد المستخدمة داخل كل نوع، وفقاً لنوع الخرسانة المختار:

أولاً: إذا كانت الخرسانة جاهزة
يعرض التقرير:

- الخرسانة الجاهزة

- الحديد

- أسلاك الربط

- البلوك إن وجد

ثانياً: إذا كانت الخرسانة عادية
يعرض التقرير:

- الإسمنت

- الرمل

- الحصى / الكريك

- الماء

- الحديد

- أسلاك الربط

- البلوك إن وجد

لكل مادة يجب عرض:

- الكمية

- وحدة القياس

- سعر الوحدة

- الإجمالي

4. الإجماليات النهائية

يجب أن يعرض التقرير الإجماليات النهائية بحسب نوع الخرسانة:

إذا كانت الخرسانة جاهزة

- إجمالي حجم البند

- إجمالي تكلفة الخرسانة الجاهزة

- إجمالي تكلفة الحديد

- إجمالي تكلفة أسلاك الربط

- إجمالي تكلفة البلوك إن وجد

- إجمالي تكلفة البند النهائية

إذا كانت الخرسانة عادية

- إجمالي حجم البند

- إجمالي تكلفة الإسمنت

- إجمالي تكلفة الرمل

- إجمالي تكلفة الحصى / الكريك

- إجمالي تكلفة الماء

- إجمالي تكلفة الحديد

- إجمالي تكلفة أسلاك الربط

- إجمالي تكلفة البلوك إن وجد

- إجمالي تكلفة البند النهائية

في التقرير:

- الخرسانة الجاهزة تظهر كعنصر واحد مستقل.

- الخرسانة العادية تظهر مفصلة إلى موادها الداخلية.

- لا يجوز أن يظهر التقرير الخرسانة الجاهزة مع الإسمنت والرمل والحصى والماء معاً في نفس النوع.

- يجب أن يكون العرض بديلين منفصلين حسب نوع الخرسانة.

# صياغة مختصرة جدًا للقاعدة

تفاصيل المواد في تقرير البند تعتمد على نوع الخرسانة:

- جاهزة ⇒ خرسانة جاهزة + مواد التسليح والبلوك إن وجدت.

- عادية ⇒ إسمنت + رمل + حصى/كريك + ماء + مواد التسليح والبلوك إن وجدت.

## FR-6.5 شكل رأس تقرير البند

رأس تقرير البند يجب أن يتضمن:

- شعار النظام واسم النظام

- شعار المكتب أو الشركة واسمها

- اسم المشروع

- اسم المرحلة

- اسم البند

- رقم التقرير أو المرجع

- تاريخ ووقت الإنشاء

## FR-6.6 JSON الخاص بتقرير البند

يجب أن يحفظ النظام تقرير البند كـ JSON Snapshot يحتوي على جميع بيانات الحساب اللازمة لإعادة بناء التقرير بالكامل.

### البنية المقترحة

### الخرسانة الجاهز

{

"reportType": "Item",

"item": {

"itemName": "الأعمدة"

},

"entries": [

{

"entryNo": 1,

"concrete": {

"type": "ReadyMix",

"materials": [

{

"name": "الخرسانة الجاهزة",

"quantity": 3.24,

"unit": "m3",

"unitPrice": 280,

"cost": 907.2

}

]

},

"steel": {

"quantityTon": 0.58,

"unitPricePerTon": 4200,

"cost": 2436

},

"wires": {

"quantityKg": 5.8,

"unitPricePerKg": 5,

"cost": 29

},

"block": null

}

]

}

وللخرسانة العادية:

{
  "reportType": "Item",
  "item": {
    "itemName": "الأعمدة"
  },
  "entries": [
    {
      "entryNo": 1,
      "concrete": {
        "type": "Normal",
        "materials": [
          {
            "name": "الإسمنت",
            "quantity": 7,
            "unit": "bag",
            "unitPrice": 15,
            "cost": 105
          },
          {
            "name": "الرمل",
            "quantity": 0.3,
            "unit": "m3",
            "unitPrice": 25,
            "cost": 7.5
          },
          {
            "name": "الحصى / الكريك",
            "quantity": 0.4,
            "unit": "m3",
            "unitPrice": 30,
            "cost": 12
          },
          {
            "name": "الماء",
            "quantity": 30,
            "unit": "L",
            "unitPrice": 0.5,
            "cost": 15
          }
        ]
      },
      "steel": {
        "quantityTon": 0.58,
        "unitPricePerTon": 4200,
        "cost": 2436
      },
      "wires": {
        "quantityKg": 5.8,
        "unitPricePerKg": 5,
        "cost": 29
      }
    }
  ]
}

# FR-6.7 تقرير المرحلة (Stage Report)

يجب أن يوفر النظام تقريراً على مستوى المرحلة يعرض جميع البنود داخل المرحلة وتفاصيلها الإجمالية.

## الهدف

عرض التكلفة الكاملة للمرحلة بعد تجميع البنود التابعة لها.

## محتويات التقرير

### 1. بيانات التعريف

- اسم المشروع

- اسم المرحلة

- تاريخ التقرير

- اسم المستخدم

- حالة المرحلة

### 2. قائمة البنود

يجب عرض كل بند داخل المرحلة مع:

- اسم البند

- عدد الأنواع داخله

- إجمالي الحجم

- إجمالي التكلفة

### 3. ملخص المواد

يجب أن يعرض التقرير إجمالي المواد المستخدمة داخل المرحلة مثل:

- إجمالي الخرسانة

- إجمالي الحديد

- إجمالي الأسلاك

- إجمالي البلوك

### 4. الإجمالي النهائي

- إجمالي تكلفة جميع البنود

- إجمالي تكلفة المرحلة

## FR-6.8 شكل رأس تقرير المرحلة

رأس تقرير المرحلة يجب أن يتضمن:

- شعار النظام واسم النظام

- شعار المكتب أو الشركة

- اسم المشروع

- اسم المرحلة

- عنوان التقرير

- تاريخ ووقت التقرير

## FR-6.9 JSON الخاص بتقرير المرحلة

يجب أن يحفظ تقرير المرحلة كـ JSON Snapshot يضم جميع البنود التابعة للمرحلة وملخصاتها.

### البنية المقترحة

{
  "reportType": "Stage",
  "reportId": "RPT-STG-0001",
  "createdAt": "2026-04-10T11:00:00Z",
  "project": {
    "projectId": 101,
    "projectName": "عمارة سكنية"
  },
  "stage": {
    "stageId": 12,
    "stageName": "الدور الأرضي",
    "stageOrder": 1
  },
  "items": [
    {
      "itemId": 55,
      "itemName": "الأعمدة",
      "entryCount": 2,
      "totalVolume": 6.48,
      "totalCost": 6859.44
    },
    {
      "itemId": 56,
      "itemName": "القواعد المنفصلة",
      "entryCount": 1,
      "totalVolume": 4.10,
      "totalCost": 5120.00
    }
  ],
  "materialsSummary": {
    "concrete": {
      "quantity": 10.58,
      "cost": 3110.56
    },
    "steel": {
      "quantityTon": 1.20,
      "cost": 5040.00
    },
    "wires": {
      "quantityKg": 12.0,
      "cost": 60.00
    },
    "block": {
      "quantity": 0,
      "cost": 0
    }
  },
  "grandTotal": 11979.44
}

# FR-6.10 تقرير المشروع (Project Report)

يجب أن يوفر النظام تقريراً شاملاً على مستوى المشروع، يجمع كل المراحل والبنود والتكاليف.

## الهدف

عرض ملخص كامل لتكلفة المشروع من خلال تجميع جميع المراحل التابعة له.

## محتويات التقرير

### 1. بيانات التعريف

- اسم المشروع

- اسم العميل

- اسم المكتب أو الشركة الهندسية

- تاريخ إنشاء التقرير

- اسم المستخدم

### 2. قائمة المراحل

يجب عرض كل مرحلة داخل المشروع مع:

- اسم المرحلة

- ترتيب المرحلة

- عدد البنود

- إجمالي تكلفة المرحلة

### 3. ملخص عام

- إجمالي الخرسانة

- إجمالي الحديد

- إجمالي الأسلاك

- إجمالي البلوك

- إجمالي تكلفة المشروع

### 4. عرض احترافي

يمكن أن يحتوي التقرير على:

- مخطط ملخص

- جداول تفصيلية

- إجمالي نهائي واضح

## FR-6.11 شكل رأس تقرير المشروع

رأس تقرير المشروع يجب أن يحتوي على:

- شعار النظام واسم النظام

- شعار المكتب أو الشركة واسمها

- اسم المشروع

- اسم العميل

- عنوان التقرير

- تاريخ ووقت الإنشاء

## FR-6.12 JSON الخاص بتقرير المشروع

يجب أن يحفظ النظام تقرير المشروع كـ JSON Snapshot شامل لكل المراحل التابعة له.

### البنية المقترحة

{
  "reportType": "Project",
  "reportId": "RPT-PRJ-0001",
  "createdAt": "2026-04-10T12:00:00Z",
  "createdBy": {
    "userId": 15,
    "fullName": "محمد القحطاني"
  },
  "systemInfo": {
    "systemName": "نظام حساب التكاليف الإنشائية",
    "companyName": "المكتب الهندسي الفلاني"
  },
  "project": {
    "projectId": 101,
    "projectName": "عمارة سكنية",
    "clientName": "العميل الفلاني"
  },
  "stages": [
    {
      "stageId": 12,
      "stageName": "الدور الأرضي",
      "stageOrder": 1,
      "itemCount": 6,
      "stageTotal": 45000.00
    },
    {
      "stageId": 13,
      "stageName": "الدور الأول",
      "stageOrder": 2,
      "itemCount": 5,
      "stageTotal": 42000.00
    }
  ],
  "summary": {
    "concrete": {
      "quantity": 125.5,
      "cost": 35140.00
    },
    "steel": {
      "quantityTon": 18.2,
      "cost": 76440.00
    },
    "wires": {
      "quantityKg": 182.0,
      "cost": 910.00
    },
    "block": {
      "quantity": 45.0,
      "cost": 5400.00
    },
    "grandTotal": 117890.00
  }
}

# FR-6.13 حفظ التقارير كـ Snapshot

يجب أن يحفظ النظام كل تقرير بصيغة Snapshot مستقلة بعد إنشائه.

### المتطلبات

- لا يتم إعادة حساب التقرير عند فتحه لاحقاً.

- يتم استرجاع التقرير من الـ JSON المحفوظ.

- يبقى التقرير ثابتاً تاريخياً حتى لو تغيرت الأسعار أو الإعدادات.

# FR-6.14 التصدير والطباعة

يجب أن يدعم النظام:

- عرض التقرير داخل النظام

- الطباعة المباشرة

- التصدير لاحقاً إلى PDF أو أي صيغة مناسبة

### المتطلبات

- يجب أن يكون شكل التقرير مناسباً للطباعة

- يجب أن يحافظ على ترتيب الرأس والجداول والإجماليات

- يجب أن يدعم الشعار والعناوين الرسمية

# FR-6.15 قاعدة بيانات التقارير

يجب أن يحتوي النظام على جدول أو بنية تخزين للتقارير تشمل:

- نوع التقرير

- رقم التقرير

- نوع الكيان المرتبط به

- JSON Snapshot

- تاريخ الإنشاء

- المستخدم المنشئ

### مثال حقول

- ReportID

- ReportType

- RelatedProjectID

- RelatedStageID

- RelatedItemID

- ReportJson

- CreatedAt

- CreatedBy